MJERNI LIST -  ISPITIVANJE NIVOA BUKE                                                                                            Br. protokola: 27C-05/24

| Imena ispitivača: | Jovica Sjeničić, dipl. ekolog z.ž.s. Aleksandar Tešić, dipl. inž. teh | Uređaj: | Voltcraft SL-451 bukomjer Anemometar Kestrev AVM 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum i vrijeme: | 22.05.2024. sa početkom u 10:00h | Investitor: | „SELLER“ d.o.o. Gradačac, PJ Pelagićevo |
| Mjesto mjerenja: | Na predmetnoj lokaciji | Adresa: | Donje Ledenice, opština Pelagićevo |
| Odgovorno lice: | Željko Lukić, dipl.inž.hem. | Kontakt: | 061/141-181 |

Mikroklimatski parametri

| Temperatura: | 20,8 | Vazdušni pritisak: | 999,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlažnost vazduha: | 48,6 | Brzina i smjer vjetra: | 0,0 |

Rezultati ispitivanja nivoa buke

| Mjerna mjesta | Opis mjernog mjesta i koordinate | Izmjerena buka (dB) | Najviši dopušteni mjerodavni nivo buke LRaeqT/dB(A) |  |  |  | Namjena područja | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lday | Leven | Lnight | Lden |  |  |
| MM1 | Na ulazu u krug predmetne lokacije | 55,9 | 50 | 45 | 40 | 50 | Područja namijenjna za odmor, liječenje i oporavak, tiha područja izvan naseljenog područja, uključujući i sve kategorije zaštićenih područja u Republici Srpskoj (nacionalni park, strogi rezervat prirode, posebni rezervat prirode, spoenik prirode, zaštićeno stanište, zaštićeni prirodni pejzaž, zaštićeni kulturni pejzaž, park prirode, park šuma, objekat oblikovane prirode i spomenik parkovske arhitekture) | I |
| MM2 | U krugu predmetne lokacije | 54,0 | 55 | 55 | 40 | 56 | Isključivo stambena područja ili tiha područja unutar naseljenog područja (predškolske i školske zone) | II |
| MM3 | - | - | 55 | 55 | 45 | 57 | Područje mješovite namjene, odnosno područja većinski stambene namjene | III |
| MM4 | - | - | 65 | 65 | 50 | 66 | Područja mješovite namjene, odnosno područja većinski poslovne namjene (poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja) i područja neposredno uz magistralne i glavne gradske saobraćajnice | IV |
| MM5 | - | - | 65 | 65 | 55 | 67 | Područja isključivo zanatske, usložno-trgovačke, sportsko-rekreacione i ugostiteljsko-turističke namjene | V |
| MM6 | - | - | Na granici ove zone buka ne smije prelaziti graničnu vrijednost u zoni sa kojom se graniči |  |  |  | Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali | VI |

* Pravilniku  o graničnim vrijednostima intenziteta buke („Sl. glasnik RS“ br.02/23)

Izvještaj odobrio:

_______________________

Željko Lukić, dipl. inž. hem.