MJERNI LIST - ISPITIVANJE KVALITETA VAZDUHA                                             Br. protokola: 27B-05/24

| Imena ispitivača: | Jovica Sjeničić, dipl. ekolog z.ž.s. Aleksandar Tešić, dipl. inž. teh | Uređaj: | klima-mjerač KESTREL AVM-4000 AT-801X2 uzorkivač i CEM DT 9881 Haz Dust model EPAM 5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum i vrijeme: | 22.05.2024. sa početkom u 09:30h | Investitor: | „SELLER“ d.o.o. Gradačac, PJ Pelagićevo |
| Mjesto mjerenja: | U krugu predmetne lokacije | Adresa: | Donje Ledenice, opština Pelagićevo |
| Odgovorno lice: | Željko Lukić, dipl. inž. hemije | Kontakt: | 061/141-181 |

Mikroklimatski uslovi

| Br. | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura vazduha (°C) | 20,8 |
| 2. | Relativna vlažnost (%) | 48,6 |
| 3. | Brzina vjetra (m/s) i smjer | 0,0 |
| 4. | Pritisak vazduha (mb) | 999,2 |
| 5. | Padavine | bez padavina |

Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha

| R. br. | Mjereni parametri | Metoda | Period uzimanja sr. vrijednosti mjerenja | Granične vrijednosti | Izmjerene vrijednosti µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | BAS ISO 6767:2000 TSMF pararozanilinska | 1 čas | 350 µg/m3<24x/god | 11,70 |
|  |  |  | 24 časa | 125 µg/m3 <3x/god | - |
| 2. | NO2 | BAS ISO 6768:2000 Spektrofotometrijska | 1 čas | 150 µg/m3 <18x/god | 7,80 |
|  |  |  | 24 časa | 85 µg/m3 | - |
| 3. | LČ10 | Gravimetrijska | 24 časa | 50 µg/m3<35x/god | 19,60 |
| 4. | LČ2,5 | Gravimetrijska | 1 godina | 25 µg/m3 | - |
| 5. | CO | Spektrofotometrijska | max 8-čas. sr. vr. | 10 µg/m3 | 0,0* |
| 6. | O3 | Kalijum jodidna | max 8-čas. sr. vr | 120 µg/m3 (cilj.vr.) | - |
| 7. | NH3 | Spektrofotometrijska | 24 časa | 270 µg/m3 | - |
| 8. | CH2O | Spektrofotometrijska | 24 časa | 0,1 µg/m3 | 0,0 |
| 9. | Uk.lebdeće čestice | Gravimetrijska | 24 časa | 250 µg/m3 | 142,0 |
| 10. | Uk.tal.mat. | Interna metoda | 1 mjesec | 450 mg/m2/dan | - |
| 11. | Čađ | Reflektometrijska BAS ISO 9835:1993 | 24 časa | - /m3 | - |

Izvještaj odobrio:

________________________

Željko Lukić, dipl. inž. hem.